VANTAAN KAUPUNKI

52 VEROMIES,

PERINTÖKUJA

Valaistussuunnitelma

VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

A-Muutos, lisätty kohta 33657 Pysäkkikatokset, 30.6.2017 Konsultti Oy / MSu

Noudatettavat ohjeet

Valaistuslaitteiden yleiset laatuvaatimukset on esitetty asiakirjassa Ulkovalaistustöiden yleiset laatuvaatimukset, joka on valaistussuunnitelman liitteenä. Tässä asiakirjassa tarkennetaan ja täydennetään em. yleisiä laatuvaatimuksia.

Ulkovalaistustöiden työturvallisuus

Ulkovalaistustöiden työturvallisuuteen vaikuttavat asiat on esitetty Vantaan kaupungin asiakirjoissa Ulkovalaistustöiden yleinen turvallisuusasiakirja ja Riskikartta jotka ovat valaistussuunnitelman liitteinä. Tässä asiakirjassa tarkennetaan ja täydennetään tarvittaessa em. työturvallisuusasiakirjoja.

Tässä hankkeessa ei havaittu työturvallisuuteen vaikuttavia kohteen erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon ulkovalaistuksen suunnittelussa.

Ulkovalaistuksen toimivuusvaatimukset

Ulkovalaistuksen toimivuusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Valaistuksen tulee täyttää valaistusluokkien kaikki valaistusteknilliset vaatimukset.

Taulukko 1. Hankkeen ulkovalaistuksen toimivuusvaatimukset.

| Kohde | Pylvään tai valaisimen numero | Omistaja | Valaistusluokka | Valolaji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perintökuja välillä Perintötie -Huberinpolku | 101-109 52 W 18 W | Vantaan kaupunki | M4 P3 | LED, 4000 K Ra ≥ 70 |
| Perintökuja välillä Huberinpolku – Robert Huberin tie | 201-205 | Vantaan kaupunki | M5 | LED, 4000 K Ra ≥ 70 |
| Huberinpolku | 301-304 | Vantaan kaupunki | P4 | LED, 4000 K Ra ≥ 70 |

33630 Valaisimet

Kaikki hankittavat valaisimet varustetaan vakiovalovirtaohjauksella. Valaisimien liitäntälaitteet ohjelmoidaan ennakkoon Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen liitteen 1 Ulkovalaistuksen himmennystaulukko mukaisesti, joka on valaistussuunnitelman liitteenä. Himmennysprofiilit määräytyvät valaistusluokan mukaan, ks. taulukko 1.

33657 Pysäkkikatokset

Pylväisiin, joihin kytketään pysäkkikatoksien syöttökaapelit, asennetaan esim. Ensto SVV1.06 varokepesä ja liityntä suojataan 6A tulppasulakkeella. Pysäkkikatoksiin asennetaan 30mA vikavirtasuojakytkimet.